Universitätsspital Basel [Projekt] BIM-Projektabwicklungsplan SIA-Phase [XX-XX]: [Bauprojekt] Umsetzung der BIM-Methode Auftraggeber; Universitätsspital Basel Petersgraben 4 4031 Basel. Redaktion; [Name Redaktion] [Strasse] [Hausnummer] [PLZ] [Ort] [Ansprechperson] [E-Mail] T: [Telefon]. Version; [201126].

Inhaltsverzeichnis

1	Projektinformationen	5

1.1	Projektinformationen	5

1.2	Zweck dieses Dokuments	5

1.3	Abgrenzungen	5

2	Grundlagen	6

2.1	Grundlagen Auftraggeber	6

2.2	Grundlagen Beauftragter	6

3	Auftragsdefinition	7

3.1	Projektziele	7

3.2	Anwendungen	7

3.3	Ergebnisse	7

4	Aufbauorganisation	8

4.1	Organigramm	8

4.2	BIM-Funktionen und Adressen	8

4.3	Funktionsmatrix	9

4.4	Beschreibung der BIM-Funktionen	10

5	Ablauforganisation	11

5.1	Projektmeilensteine	11

5.2	Modellmeilensteine	11

5.3	Sitzungsgefässe	12

5.3.1	BIM-Bauherrenkoordinationssitzungen	12

5.3.2	BIM-Gesamtkoordinationssitzungen	12

5.3.3	BIM-Fachkoordinationssitzungen	12

5.4	Gesamtkoordinationsprozess	13

5.5	Fachkoordinationsprozess	14

5.5.1	Architektur und Bauingenieur	14

5.5.2	Architekt und Bauphysik/Brandschutz	14

5.5.3	Architekt und Fassadenplaner	14

5.5.4	…	14

6	Modelldefinition	15

6.1	Konzeptionelles Datenmodell	15

6.2	Informationsobjekte	16

6.3	Kennzeichnungsvorgaben	17

6.3.1	Bauwerksstruktur	17

6.3.2	Funktionsstruktur	17

6.3.3	Raster	17

6.4	Bauwerksmodelle	18

6.4.1	Fachmodelle	18

6.4.2	Teilmodelle	18

6.5	Bauwerksdaten	19

6.6	Bauwerksdokumente	19

6.7	Bauwerkspläne	19

6.8	Typisierung	20

6.9	Fertigstellungsgrad Modelle	21

6.10	Modellposition	23

6.10.1	Projektkoordinatensystem	23

6.10.2	Projektnullpunkt und Nordausrichtung	23

6.10.3	Standort / Areal	23

6.11	Modellierregeln	23

6.12	Dateinamenskonvention	24

6.13	Dateiformate	24

6.13.1	IFC-Format	24

6.14	Datenaustausch	24

6.14.1	Austauschformate	24

6.14.2	Fachspezifische Austauschanforderungen	25

6.14.3	Schnittstellendefinitionen	25

7	Controlling	26

7.1	Qualitätsmanagement	26

7.1.1	Arten der Modellprüfung	26

7.1.2	Prüfregeln	26

7.2	Risikomanagement	26

8	UseCases	28

8.1	UC: …	28

8.2	UC: …	28

8.3	UC: …	28

9	Technologie	29

9.1	Übersicht der technologischen Umgebung	29

9.2	Werkzeuge des Auftraggebers	30

9.3	Werkzeuge des Beauftragten	31

10	Besondere Vereinbarungen	32

11	Anhänge	32

Änderungsverzeichnis

| Datum | Beschreibung | Status | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.03.2021 | Aktuelle Vorlage |  | V01 |

Alle Änderungen zur Vorgängerversion werden im Korrekturmodus verfasst.

Allgemeine Hinweise

Im vorliegenden BIM-Leistungsbeschrieb werden folgende Parteibezeichnungen verwendet. Zur vereinfachten Lesbarkeit dieses Dokuments wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet.

Universitätsspital Basel	Auftraggeber

Generalplaner	Beauftragter

Hinweis

Die gelb markierten Bereiche müssen im Rahmen der BIM-Implementierung vom Beauftragten ausgefüllt werden. Sollte der Beauftragte Optimierungsvorschläge zum vorliegenden BIM-Projektabwicklungsplan haben, so kann er diese bei der Bearbeitung dem Auftraggeber präsentieren.

Abkürzungsverzeichnis

| AG | Auftraggeber (USB) |
| --- | --- |
| AN | Beauftragte |
| BIM | Building Information Modeling |
| BAP | BIM-Projektabwicklungsplan |
| PIM | Projekt-Informationsmodell |
| LIM | Liegenschafts-Informationsmodell |
| AKS | Anlagekennzeichnungssystem |

Korrekturangaben

| Datum | Autor | Version | Änderung | Seiten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

Versionierung [Veröffentlichte Hauptversion].[Zwischenversion].[Arbeitsstand]

Verteilschlüssel

| Rollenkürzel | Firma | Visum |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

# Projektinformationen

## Projektinformationen

Auftraggeber:	…

Projektbezeichnung:	…

Projektart:	…

Adresse:	…

Projekttyp:	Neubau / Sanierung / Erweiterung / …

Modell	GP/TU/Einzelleister

BIM-Methodik:	OpenBIM / ClosedBIM

## Zweck dieses Dokuments

Der BAP beschreibt alle Regeln für die modellbasierte und integrale Zusammenarbeit, welche zwischen den Auftraggeber und dem Beauftragten festgelegt wurde. Der BAP ist so aufgebaut, dass er die Vorgaben des Auftraggebers (Lasten), sowie die Lösungen des Beauftragten (Pflichten) beschreiben. Der Projektabwicklungsplan muss somit auch sämtliche Dokumente enthalten, welche für die digitale Projektabwicklung notwendig sind.

## Abgrenzungen

Der BAP unterliegt folgenden Abgrenzungen:

- Die BIM-Methodik wird auf die Leistungen aus dem Beauftragten-Vertrag angewendet. Abweichungen zwischen Vertrag und BAP sind in diesem Kapitel beschrieben.

- Der Umfang der zu modellierenden Elemente deckt sich mit dem Leistungsumfang gemäss Beauftragten-Vertrag.

- Das zu erarbeitende virtuelle Gebäudemodell umfasst sämtliche Bauwerksdaten, welche im Rahmen des Planungs- und Bauprozesses erarbeitet werden (Dokumente, Modelle, 2D-Geometrien, Tabellen).

- Die BIM-Methodik wird in der SIA-Phase 31 bis 53, inkl. der korrekten Übergabe des virtuellen Gebäudemodells an den Auftraggeber, angewendet.

- Die vorliegende Version des BAP regelt die SIA-Phasen, welche auf dem Titelblatt beschrieben sind.

# Grundlagen

## Grundlagen Auftraggeber

Folgende Grundlagen werden vom Auftraggeber bereitgestellt:

| Dokumente | Version | Bemerkung | Referenz Kapitel BAP |
| --- | --- | --- | --- |
| BIM-Leistungsbeschrieb Generalplaner | … | … | … |
| A: BIM-Leistungskatalog | … | … | … |
| B: Richtlinie Bauwerkskennzeichnung (Kennzeichnungssystem für Neubauten) | … | … | … |
| C: Richtlinie Bauwerksmodelle | … | … | … |
| D: Richtline Bauwerkdaten | … | … | … |
| E: Richtlinie Bauwerksdokumente | … | … | … |

## Grundlagen Beauftragter

Folgende Grundlagen des Beauftragten sind in den BAP eingeflossen:

| Dokumente | Version | Bemerkung | Referenz Kapitel BAP |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

# Auftragsdefinition

## Projektziele

Der Auftraggeber hat für das vorliegende Projekt folgende Projektziele formuliert:

- Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit durch klar definierte Zusammenarbeitsregeln

- Qualitätssteigerung und Optimierung der Planungs- und Bauprozesse anhand von korrekten Informationen zur Reduktion von Planungs- und Realisierungsfehlern

- Verlässliche Datenbasis für die Unternehmerausschreibungen

- Vollständige und dem Bauwerk entsprechende Bauwerksdokumentation auf Basis von einem digitalen Bauwerksmodell z.B. für die weitere Verwendung in CAFM-Systemen und als Basis für zukünftige Umbaumassnahmen

## Anwendungen

Der Auftraggeber hat für das vorliegende Projekt gemeinsam mit dem Beauftragten Anwendungen (UseCases) formuliert, welche mittels BIM bzw. der Digitalisierung und der verbesserten Kollaboration in diesem Projekt erreicht werden sollen. Weitere Detailinformationen zu den Anwendungen siehe Zifff 9 ff.

| Anwendung | Nr. | Bemerkung | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |

|  | Vom Auftraggeber bestellte Anwendungen siehe BIM-Leistungskatalog im Anhang A |
| --- | --- |

## Ergebnisse

Für die vereinbarten Datadrops wurden im Information Delivery Manual (IDM) alle erwarteten Ergebnisse zusammengefasst.

|  | Inhalte der Datadrops siehe IDM im Anhang B |
| --- | --- |
|  | Vom Auftraggeber bestellte Ergebnisse siehe BIM-Leistungskatalog im Anhang A |

# Aufbauorganisation

## Organigramm

…

## BIM-Funktionen und Adressen

Hinweis: Die folgenden Funktionen müssen im Organigramm aufgeführt sein.

| Rollen Kürzel | Rollen | Organisation inkl. Adresse | Verantwortlich inkl. Mail und Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| BHBIM | BIM-Management/Beratung Bauherr | … | … |
| BIMQS | Qualitätsprüfstelle Bauherr | … | … |
|  | Gesamtprojektleitung Beauftragter | … | … |
|  | BIM-Management Planung Beauftragter | … | … |
|  | BIM-Management Bau Beauftragter | … | … |
|  | BIM-Gesamtkoordination Beauftragter | … | … |
|  | BIM-Fachkoordination Architektur | … | … |
|  | BIM-Fachkoordination Gebäudetechnik | … | … |
|  | BIM-Verantwortung Fachplaner A | … | … |
|  | BIM-Verantwortung Fachplaner B | … | … |
|  | … | … | … |

|  | Vorgaben des Auftraggebers siehe BIM-Leistungsbeschrieb |
| --- | --- |

## Funktionsmatrix

|  |  | Gesamtprojektleiter | Projektverantwortlicher BIM | BIM-Manager | Qualitätsprüfstelle | BIM-Berater |  | Gesamtprojektleiter | BIM-Manager | BIM-Gesamtkoordinator | BIM-Fachkoordinator Bau | BIM-Fachkoordinator GT | Fachplaner/Spezialist | Unternehmer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIM-Implementierung (Projektspezifisch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regelmässige BIM-Workshops für den BAP organisieren und durchführen |  | I | V+E | H | M | M |  | V+E | H | M |  |  |  |  |
| BIM Ziele und Anforderungen zwischen Bauherr und Beauftragte abstimmen |  | I | V+E | H |  | M |  | V+E | H | M |  |  |  |  |
| BIM-Projektabwicklungsplan erstellen |  | I | V+E | M |  | M |  |  | H | M |  |  |  |  |
| BIM-Standards projektspezifisch anpassen |  | I | V+E | H |  | M |  | V+E | H | M |  |  |  |  |
| BIM-Prozesse definieren (Teil Bauherr) |  | I | V+E | H | M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIM-Prozesse definieren (Teil Planer/Unternehmer) |  |  |  |  |  |  |  | V+E | H | M |  |  |  |  |
| Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen im BIM-Prozess zuweisen |  | I | V+E | H | M | M |  | V+E | H | M |  |  |  |  |
| QS-Prozesse definieren |  | I | V+E | H | M | M |  | V+E | H | M |  |  |  |  |
| Prüfpläne erstellen |  | I | V+E | H | M | M |  | V+E | M | H |  |  |  |  |
| Gesamtkoordinationssitzungen festlegen |  | I | V+E | M | M | M |  |  | M | H |  |  |  |  |
| Koordinationssitzungen festlegen (ICE-Sessions) |  | I | V+E | M | M | M |  |  | H | M |  |  |  |  |
| Datenaustausch organisieren |  | I | V+E | M | M | M |  |  | M | H |  |  |  |  |
| BIM-Anforderungen an (Sub)Unternehmer formulieren |  | I | V+E | H | M | M |  | V+E | M | H |  |  |  |  |
| BIM-Gesamtkoordination (Projektspezifisch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gesamtkoordinationsmodell erstellen und bereitstellen |  |  |  |  |  |  |  | V+E | M | H |  |  |  |  |
| Aktualität des Gesamtkoordinationsmodells umsetzen |  | I | I | I |  |  |  | V+E | M | H |  |  |  |  |
| Qualität des Gesamtkoordinationsmodells umsetzen |  | I | I | I |  |  |  | V+E | M | H |  |  |  |  |
| BIM-Prozesse organisieren, steuern und optimieren |  | I | I |  |  |  |  | V+E | M | H |  |  |  |  |
| BIM-Prozesse umsetzen |  | I | I | I |  |  |  | V+E | M | H |  |  |  |  |
| Gesamtkoordinationssitzungen vorbereiten und fachlich führen |  | I | I | I |  |  |  | V+E | M | H |  |  |  |  |
| Gesamtkoordinationssitzungen teilnehmen |  | I | I | M | M | M |  | V+E | M | H | M | M |  |  |
| Koordinationssitzungen (ICE-Sessions) vorbereiten und fachlich führen |  | I | I | I |  |  |  | V+E | M | H | M | M |  |  |
| Koordinationssitzungen (ICE-Sessions) teilnehmen |  | I | I | M | M | M |  | V+E | M | H | M | M |  |  |
| Einhaltung der Standards definieren |  | I | V+E | H | M | M |  | I | I | I | I | I |  |  |
| Einhaltung der Standards umsetzen |  | I | I | M |  |  |  | V+E | M | H | M | M |  |  |
| Modellbasierte Arbeit definieren |  | I | V+E | H | M | M |  | I | I | I | I | I |  |  |
| Modellbasierte Arbeit umsetzen |  | I | I | M |  |  |  | V+E | M | H | M | M |  |  |
| Verwendung und Pflege von Typen definieren |  | I | V+E | H | M | M |  | I | I | I |  |  |  |  |
| Verwendung und Pflege von Typen umsetzen |  | I | I | M |  |  |  | V+E | M | H | M | M |  |  |
| Projektbeteiligte technisch unterstützen |  |  |  |  |  |  |  | V+E | M | H |  |  |  |  |
| BIM-Fachkoordination (Projektspezifisch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitale räumliche Koordination organisieren und durchführen |  |  |  |  |  |  |  | V+E | M | M | H | H | M |  |
| Digitale Bauleitung (Projektspezifisch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitale Prozesse zur Optimierung der Bauleitung umsetzen (BIM2Field) |  |  |  |  |  |  |  | V+E | M | M |  |  | M | H |
| Datenbereitstellung (Projektspezifisch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fachmodelle erstellen und fortschreiben |  |  |  |  |  |  |  | V | M |  |  |  | H |  |
| Modelllieferungen versionieren |  |  |  |  |  |  |  | V+E | M | M |  |  | H |  |
| Datadrops bei den Fachplanern bestellen |  |  |  |  |  |  |  | V+E |  | H | H | H | M |  |
| Datadrops bei den Fachplanern einholen |  |  |  |  |  |  |  | V+E |  | H | H | H | M |  |
| Datadrops zusammenstellen und liefern |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M |  |  | V+H |  |
| Datadrops gemäss BIM-Leistungskatalog termingerecht bereitstellen |  | I | I | M |  |  |  | V+E |  | M |  |  | V+H |  |
| Datenlieferung bei den Unternehmern bestellen |  |  |  |  |  |  |  | V+E | M |  |  |  | H | M |
| Datenlieferung bei den Unternehmern einholen |  |  |  |  |  |  |  | V+E | M |  |  |  | H | M |
| Daten zusammenstellen und liefern |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  | M | V+H |
| Datenlieferung bei den Unternehmern prüfen |  |  |  |  |  |  |  | V+E | M |  |  |  | H | M |
| Daten der Unternehmer ins VGM implementieren |  |  |  |  |  |  |  | V+E | M |  |  |  | H |  |
| Qualität der festgelegten Ergebnisse prüfen |  |  |  |  |  |  |  | V+E | M | M |  |  | H |  |
| Fehler an den Ergebnissen gemäss Prüfplan bereinigen |  | I | I | M | M | M |  | V+E | M | M |  |  | H | H |
| Datenbeschaffung (Projektspezifisch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plattform für die Datenbeschaffung vorbereiten |  | I | V+E | H | M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datadrops gemäss BIM-Leistungskatalog termingerecht einfordern |  | I | V+E | H | M | M |  | I | I | I | I | I | I |  |
| Datenqualitätssicherung (Projektspezifisch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qualität der festgelegten Ergebnisse prüfen |  | I | V+E | M | H | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prüfergebnisse dokumentieren |  | I | V+E | M | H | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einhaltung der Standards bestätigen |  | I | V+E | M | H | M |  |  |  |  |  |  |  |  |

V=Verantwortlich   E=Entscheid  H=Hauptarbeit   M=Mitwirkung    I=Informiert

## Beschreibung der BIM-Funktionen

…

# Ablauforganisation

## Projektmeilensteine

Folgende Projektmeilensteine müssen eingehalten werden:

| PMS | Name | Datum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektabwicklungsplan Phase 31-32 abgeschlossen | … |
| 2 | Kickoff Sitzung BIM SIA-Phase 31 | … |
| 3 | Test Datadrop aller Beteiligten erfolgreich abgeschlossen | … |
| 4 | Modellübergabe (Datadrop) SIA-Phase 31 | … |
| 5 | Modellfreigabe SIA-Phase 31 | … |
| 6 | Kickoff Sitzung BIM SIA-Phase 32 | … |
| 7 | Modellübergabe (Datadrop) SIA-Phase 32 | … |
| 8 | Modellfreigabe SIA-Phase 32 | … |
| 9 | Kickoff Sitzung BIM SIA-Phase 33 | … |
| 10 | Modellübergabe (Datadrop) SIA-Phase 33 | … |
| 11 | Modellfreigabe SIA-Phase 33 | … |
| 12 | Kickoff Sitzung BIM SIA-Phase 41 | … |
| 13 | Modellübergabe (Datadrop) SIA-Phase 41 | … |
| 14 | Modellfreigabe SIA-Phase 41 | … |
| … | … | … |

Weitere Termine siehe Ziff. 7 (Modellkoordination)

## Modellmeilensteine

Damit die Projektziele phasengerecht erreicht werden können, muss die Entwicklung des Projkektinformationsmodells folgenden Meilensteinen folgen:

| MMS | Name | Datum |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | … |
| 2 |  | … |
| 3 |  | … |
| 4 |  | … |
| 5 |  | … |
| 6 |  | … |
| 7 |  | … |
| 8 |  | … |
| 9 |  | … |
| 10 |  | … |

## Sitzungsgefässe

### BIM-Bauherrenkoordinationssitzungen

Die organisatorische Koordination zwischen Bauherr und Projektteam erfolgt an folgenden Terminen:

| Nr. | Name | Datum |
| --- | --- | --- |
| 1 | BIM BKO-Sitzung Nr. 1 | … |
| 2 | BIM BKO-Sitzung Nr. 2 | … |
| 3 | BIM BKO-Sitzung Nr. 3 | … |
| 4 | BIM BKO-Sitzung Nr. 4 | … |
| 5 | BIM BKO-Sitzung Nr. 5 | … |
| 6 | BIM BKO-Sitzung Nr. 6 | … |
| 7 | … | … |
| 8 |  | … |
| 9 |  | … |

### BIM-Gesamtkoordinationssitzungen

Die fachliche und räumliche Koordination des Gesamtmodells erfolgt an folgenden Terminen:

| Nr. | Name | Datum |
| --- | --- | --- |
| 1 | BIM GKO-Sitzung Nr. 1 | … |
| 2 | BIM GKO-Sitzung Nr. 2 | … |
| 3 | BIM GKO-Sitzung Nr. 3 | … |
| 4 | BIM GKO-Sitzung Nr. 4 | … |
| 5 | BIM GKO-Sitzung Nr. 5 | … |
| 6 | BIM GKO-Sitzung Nr. 6 | … |
| 7 | … | … |
| 8 |  | … |
| 9 |  | … |

### BIM-Fachkoordinationssitzungen

Die fachliche und räumliche Koordination der Fachmodelle untereinader erfolgt an folgenden Terminen:

| Nr. | Name | Datum |
| --- | --- | --- |
| 1 | BIM FKO-Sitzung Nr. 1 | … |
| 2 | BIM FKO-Sitzung Nr. 2 | … |
| 3 | BIM FKO-Sitzung Nr. 3 | … |
| 4 | BIM FKO-Sitzung Nr. 4 | … |
| 5 | BIM FKO-Sitzung Nr. 5 | … |
| 6 | BIM FKO-Sitzung Nr. 6 | … |
| 7 | … | … |
| 8 |  | … |
| 9 |  | … |

## Gesamtkoordinationsprozess

Die Gesamt- und Fachkoordination erfolgt nach folgendem Prozess:

[Grafik kann bei Bedarf ersetzt werden]

| Schritte | Wochentag | Zeit | Zyklus | Startdatum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bereitstellung | … |  |  | TT.MM.JJJJ |
| Vorbereitung |  |  |  | TT.MM.JJJJ |
| Koordination (Sitzung) |  |  |  | TT.MM.JJJJ |
| Koordination (Protokoll) |  |  |  | TT.MM.JJJJ |
| Optimierung (Architektur) |  |  |  | TT.MM.JJJJ |
| Optimierung (Alle) |  |  |  |  |
| Bearbeitung |  |  |  |  |

## Fachkoordinationsprozess

### Architektur und Bauingenieur

### Architekt und Bauphysik/Brandschutz

### Architekt und Fassadenplaner

### …

# Modelldefinition

## Konzeptionelles Datenmodell

Das konzeptionelle Datenmodell beschreibt den strukturellen Aufbau des Projekt-Informationsmodells. Es besteht aus verschiedenen Strukturen, die in einer Beziehung zueinander stehen.

## Informationsobjekte

Folgende Informationsobjekte müssen erfasst werden:

| Informationsobjekt | Auftraggeber | Beauftragter |
| --- | --- | --- |
| Projekt | Projektnummer vergeben | Projektnummer muss an jedem Dateinamen stehen |
| Gebäude | Gebäudenummer vergeben und relevante Informationen erstellen | Gebäude für die Bauwerksstruktur verwenden |
| Geschoss | Vergabe Geschoss_ID prüfen und freigeben | Geschossinformationen erstellen |
| Raum | Vergabe Raum_ID prüfen und freigeben | Rauminformationen erstellen |
| Raster | Rasterdefinition prüfen und freigeben | Raster_ID für Bauteile vergeben |
| Umgebung | Relevante Umgebungsinformationen erstellen |  |
| Raumtyp | Raumtypanforderungen formulieren | Raumtypanforderungen verwalten |
| Anlage | Vergabe Anlage_ID prüfen und freigeben | Anlageinformationen erstellen |
| Bauteil |  | Bauteilinformationen erstellen |
| Produkt | Strukturierte Projektinformationen bereitstellen | Produktinformationen erstellen |
| Adressen | Strukturierte Adressinformationen bereitstellen | Adressinformationen erstellen |

Folgende Informationen pro Informationsobjekt müssen erfasst werden:

|  | 3D-Geometrie | Alphanumerik | Dokumente |
| --- | --- | --- | --- |
| Informationsobjekt | Bauwerksmodelle | Bauwerksdaten | Bauwerksdokumente |
| Projekt | Gesamt-Koordinationsmodell | Projektdaten | Prozessdokumentation |
| Gebäude | (X) | Gebäudedaten | Fachdokumentation |
| Geschoss | Volumenmodell | Geschossdaten |  |
| Raum | Raummodell | Raumdaten |  |
| Raster | Rastermodell | Rasterdaten |  |
| Umgebung | (X) | Umgebungsdaten |  |
| Raumtyp |  | Raumtypendaten |  |
| Anlage | (X) | Anlagedaten | Anlagedokumentation |
| Bauteil | Modellierte Bauteile zusammengefasst zu Fachmodellen | Bauteildaten |  |
| Produkt | (X) | Bauteiltypdaten Produktdaten | Produktdokumentation |
| Adressen |  | Adressdaten |  |

(X) Entsteht durch die einzelnen Bauteile

## Kennzeichnungsvorgaben

Detaillierte Informationen sind in der Richtlinie Bauwerkskennzeichnung des Auftraggebers beschrieben.

### Bauwerksstruktur

| Element | Werte | Quelle | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Standort | … | Auftraggeber |  |
| Gebäude | … | Auftraggeber |  |
| Geschoss | Siehe Geschossliste | Kennzeichnungsrichtlinie Auftraggeber |  |
| Raum | … | Kennzeichnungsrichtlinie Auftraggeber |  |
| Raster | … | Kennzeichnungsrichtlinie Auftraggeber |  |

Die Geschosse sind folgendermassen aufgebaut:

| Geschosscode | Kote FB | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| … | … |  |
| UG01 | … |  |
| EG00 | … |  |
| OG01 | … |  |
| … | … |  |

### Funktionsstruktur

| Element | Werte | Quelle | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Anlage | Beispiel: LA11 | Kennzeichnungsrichtlinie Auftraggeber |  |
| Komponente | Beispiel: F12123 | Kennzeichnungsrichtlinie Auftraggeber |  |

### Raster

Das Raster wird folgendermassen festgelegt:

[Beschreibung und Grafik]

## Bauwerksmodelle

Bauwerksmodelle sind eine Kombination aus geometrischen, dreidimensionalen Elementen (Bauteilen), welche ein räumliches Bild des geplanten Bauwerks schaffen. Zur fachspezifischen Bearbeitung werden die Bauteile auf verschiedene Fach- und Teilmodelle aufgeteilt. Sie unterstützen den kollaborativen Planungs- und Bauprozess und dienen als Grundlage für die Planung, Realisierung, Dokumentation und den Betrieb des Bauwerks. Die Qualitätsanforderungen der Bauwerksmodelle sind in der Richtlinie Bauwerksmodelle und im Bauteilartenkatalog des Auftraggebers beschrieben.

Platz zur Erläuterung des Geometriemodells

|  | Umfang der zu modellierenden Bauteile siehe BIM-Bauteilartenkatalog im Anhang D |
| --- | --- |

### Fachmodelle

Ein Fachmodell bezeichnet das gewerkspezifische Modell. Die geometrische Referenz für alle Fachmodelle bildet das Leitmodell.

Folgende Fachmodelle werden erstellt:

| Fachmodell | Ersteller | Kürzel |
| --- | --- | --- |
| Architektur (Leitmodell) | … | A |
| Tragwerk | … | C |
| Elektro | … | E |
| Heizung | … | H |
| Lüftung | … | L |
| Kälte | … | K |
| Sanitär | … | S |
| Umgebung | … | U |
| … | … | … |

### Teilmodelle

Ein Teilmodell bezeichnet eine projektspezifische Aufteilung der Fachmodelle in sinnvolle Bereiche (z.B. Geschossabgrenzung etc.).

Folgende Teilmodelle werden erstellt:

| Fachmodell | Teilmodell | Beschreibung | Kürzel |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 01 | Gesamtes Gebäude A | A01 |
| C | 01 | Sperrzonen | C01 |
| E | 01 | Gesamte Elektrotechnik Gebäude A | E01 |
| H | 01 | Gesamte Heizungstechnik Gebäude A | H01 |
| L | 01 | Gesamte Lüftungstechnik Gebäude A | L01 |
| K | 01 | Gesamte Kältetechnik Gebäude A | K01 |
| S | 01 | Gesamte Sanitärtechnik Gebäude A | S01 |
| U | 01 | Gesamte Umgebung Areal | U01 |
| … | … | … | … |

## Bauwerksdaten

Bauwerksdaten sind alphanumerische Informationen (Datenfelder), welche die verschiedenen Informationsobjekte gemäss Datenmodell maschinenlesbar in Form von Listen/Datensätzen beschreiben. Sie unterstützen den kollaborativen Planungs- und Bauprozess und dienen als Grundlage für die Planung, Realisierung, Dokumentation und den Betrieb des Bauwerks. Die Qualitätsanforderungen der Bauwerksdaten sind in der Richtlinie Bauwerksdaten und im Datenfeldkatalog des Auftraggebers beschrieben.

Gebäudetechnische Anlagen können im Modell nicht direkt abgebildet werden. Hierzu ist ein Anlageverzeichnis notwendig, welches auch ein Teil des Informationsmodells ist.

Hinweis: Für die Ausschreibung in SIA-Phase 41 wird der BIM-Datenfeldkatalog gegebenenfalls noch mit weiteren Datenfeldern ergänzt, welche durch den Hersteller oder Unternehmer zu liefern sind.

Platz zur Erläuterung des Informationsmodells

|  | Umfang der geforderten Datenfelder siehe Datenfeldkatalog im Anhang E |
| --- | --- |
|  | Umfang der Anlagen siehe Anlageverzeichnis im Anhang F |

## Bauwerksdokumente

Bauwerksdokumente bestehen aus geschlossenen Dokumenten, welche die verschiedenen Informationsobjekte gemäss Datenmodell menschenlesbar in Form von Dokumentationen beschreiben. Sie unterstützen den kollaborativen Planungs- und Bauprozess und dienen als Grundlage für die Planung, Realisierung, Dokumentation und den Betrieb des Bauwerks. Die Qualitätsanforderungen der Dokumentationen sind in der Richtlinie Bauwerksdokumente und im Dokumentartenkatalog des Auftraggebers beschrieben.

Platz zur Erläuterung der Dokumentation

|  | Inhalt der Dokumentationen siehe Dokumentartenkatalog Anhang G |
| --- | --- |

## Bauwerkspläne

Bauwerkspläne bestehen aus zweidimensionalen Geometrien, welche aus den Bauwerksmodellen erzeugt werden. Sie werden zur Erstellung des Bauwerks und zur weiteren Verwendung im Betrieb eingesetzt. Sie unterstützen den kollaborativen Planungs- und Bauprozess und dienen als Grundlage für die Planung, Realisierung, Dokumentation und den Betrieb des Bauwerks. Alle weiteren Pläne gelten als Bauwerksdokumente und sind von den folgenden Anforderungen ausgeschlossen. Die Qualitätsanforderungen der Bauwerkspläne sind in der Richtlinie Bauwerkspläne des Auftraggebers beschrieben.

Bestimmte 2D-Pläne sind gemäss Richtlinie Bauwerkspläne dem Auftraggeber zu übergeben. Im Dokumentartenkatalog sind die betroffenen Plantypen entsprechend markiert.

Platz zur Erläuterung der 2D-Pläne

|  | Umfang der 2D-Pläne siehe Dokumentartenkatalog Anhang G |
| --- | --- |

## Typisierung

Zur Komplexitätsreduktion und effizienten Kontrollierbarkeit des VGM müssen sämtliche Bauteile in Bauteiltypen gegliedert werden. Folgende Anforderungen werden an die Typisierung gestellt:

- Die Typenbezeichnungen müssen über alle Fachbereiche einer durchgehenden Struktur entsprechen.

- Die Bauteiltypen gruppieren die Bauteile in Form, Dimension, Material und Funktion.

- Die Typenbezeichnungen müssen im geometrischen Modell als separate Parameter (Bauteiltyp) gespeichert sein und über IFC ausgetauscht werden können.

- Die Bauteiltypenbezeichnungen müssen später durch eine eindeutige Artikelnummer eines konkreten Produktes ergänzt/ersetzt werden können.

Die Bauteiltypenbibliothek muss bei Projektabschluss im nativen CAD-Datenformat zusammen mit den Modellen vollständig dem Auftraggeber übergeben werden.

[Definition der Typen]

## Fertigstellungsgrad Modelle

Die Informationstiefe der geometrischen und alphanumerischen Daten wird pro Projektphase und Bearbeitungsbereich definiert. Das Ziel ist, die Modelle nur so detailliert zu erzeugen, wie sie für die Umsetzung der angestrebten Ziele zu diesem Zeitpunkt benötigt werden. Dies verhindert datenintensive, überdetaillierte Modelle und das Einpflegen von Informationen, für die keine Verwendung vorgesehen ist. Sowohl die geometrische (LOG) als auch die alphanumerische (LOI) Informationstiefe werden im Laufe des Projektfortschritts phasenbasiert an die BIM-Anwendungen angepasst.

| Fachmodell | Informationsbedarf | Geometrie (LOG) | Information (LOI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Vorprojekt |  |  |
| A | Raummodell muss vollständig vorhanden und identifiziert sein. | Alle wesentlichen Bauteile für ein vollständiges Raummodell modelliert | Alle Räume identifiziert |
| E,H,L,K,S | Der Platzbedarf für die Gebäudetechnik muss geregelt sein (Steigzonen, Hohldecken, Zentralen etc.). | Platzreservation modelliert |  |
| 32 | Bauprojekt |  |  |
| A | Das Architekturmodell muss vollständig verfügbar sein (Stand Phase 32). | Alle Bauteile für die Baueingabe und die Mengenermittlung für die Kostenplanung modelliert Geometrie und Aufbauten konsolidiert | Alle Räume beschrieben Alle Bauteile typisiert Alle Bauteile beschrieben |
| E,H,L,K,S | Die Gebäudetechnik-Elemente müssen vollständig verfügbar sein (Stand Phase 32). | Haustechnikelemente modelliert | Alle Bauteile typisiert Alle Bauteile beschrieben Bauteile mit AKS beschrieben |
| C | Statikmodell für Nachweis muss vorhanden sein. | Angepasste Sperrzonen Statikmodell für Nachweis (Optional) | Alle Bauteile typisiert Alle Bauteile beschrieben |
| U | Das Umgebungsmodell muss vollständig verfügbar sein (Stand Phase 32). | Grobes Umgebungsmodell mit allen relevanten Bauteilen für die Baueingabe modelliert | Alle Räume beschrieben Alle Bauteile typisiert Alle Bauteile beschrieben |
| 33 | Bewilligungsverfahren |  |  |
| alle | Bereinigung der fehlenden Daten aus den SIA-Phasen 31-32 | Optimierung Geometriemodell inkl. Behebung wichtiger Kollisionen | Aktualisierung der fehlenden oder falschen Informationen |
| 41 | Ausschreibung |  |  |
| alle | Die Grundlagen zur Mengen- und Massenermittlung für die Ausschreibung, sowie für die Bestellung der bauteilbezogenen Dokumentation müssen vorhanden sein. | Alle Bauteile für die Mengenermittlung Ausschreiung modelliert Modell koordiniert Aussparungen konsolidiert Abhängigkeiten von anderen Bauteilen bereinigt | Alle Räume beschrieben Alle Bauteile weiter typisiert Alle Bauteile weiter beschrieben für die Ausschreibung |
| 51 | Ausführungsplanung |  |  |
| alle | Das Gut zur Ausführung muss über das Modell möglich sein. | Modell ausführungsreif koordiniert Aussparungen konsolidiert | Alle Bauteile dokumentiert Produkteinformationen ergänzt Bauteile mit AKS beschrieben |
| 52a | Gut zur Ausführung |  |  |
| alle | Die Grundlagen zur Mengen- und Massenermittlung für die Ausschreibung, sowie für die Bestellung der bauteilbezogenen Dokumentation müssen vorhanden sein. Das Gut zur Ausführung muss über das Modell möglich sein. | Alle Bauteile für die Mengenermittlung Ausschreiung modelliert Modell koordiniert Aussparungen konsolidiert Abhängigkeiten von anderen Bauteilen bereinigt | Alle Räume beschrieben Alle Bauteile weiter typisiert Alle Bauteile weiter beschrieben für die Ausschreibung |
| 52b | Ausführung |  |  |
| alle | Das Modell muss vollständig verfügbar sein. | Modell nachgeführt | Alle Bauteile dokumentiert Produkteinformationen ergänzt Bauteile mit AKS beschrieben |
| 53 | Inbetriebnahme/Abnahme |  |  |
| alle | Das Modell muss dem gebauten Bauwerk entsprechen (digitaler Zwilling) als Grundlage für den Betrieb. Alle notwendigen Informationen gemäss Bestellung sind vorhanden. | Modell bereinigt (Revisionsmodell) | Inbetriebnahme- und Abnahmeinformationen ergänzt |

## Modellposition

### Projektkoordinatensystem

Bild mit Achsenraster inkl. Beschreibung (Beispiel: Das Stützraster beträgt 8m, das Fassadenraster unterteilt das Stützraster in jeweils 6 gleiche Abstände)

### Projektnullpunkt und Nordausrichtung

Der Projektnullpunkt befindet sich am Achsenschnittpunkt XX.

Projektnullpunkt

| Koordinate | CAD | Koordinate | LV95 | Koordinate | WGS84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0.0 m | Ost | 2‘600‘000 | Länge | 7°,16‘,19.07“ |
| Y | 0.0 m | Nord | 1‘200‘000 | Breite | 46°,57‘,3.89“ |
| Z | 0.0 m | Meereshöhe | 454.34 | Höhe | 503.27 |

Der Kontrollpunkt, zur Verifizierung der Nordausrichtung befindet sich am Achsenschnittpunkt XX.

Kontrollnullpunkt

| Koordinate | CAD | Koordinate | LV95 |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 0.0 m | E | 2‘600‘500 m |
| Y | 0.0 m | N | 1‘200‘500 m |
| Z | 0.0 m | Meereshöhe | 454.34 muM |

Die Modelldateien sind nicht genordet, das Achsraster verläuft parallel zu den Koordinatenachsen im CAD.

Beim IFC Export sind die Fachmodelle auf Norden auszurichten, sprich mit einer Drehung von X.XXX° gegen den Uhrzeigersinn

Im IFC muss der Kontrollpunkt deckungsgleich sein mit dem Kontrollpunkt des Leitmodells.

### Standort / Areal

Der Standortreferenzpunkt des Areals befindet sich am Schnittpunkt der Achsen XXX und XXX.

Der Projektreferenzpunkt befindet sich im Arealplan am Schnittpunkt der Achsen XXX und XXX.

Der Arealplan ist ebenfalls nicht genordet, sondern in der Ausrichtung identisch zum Projekt.

## Modellierregeln

Folgende Regeln wurden festgelegt:

- Statische Objekte müssen von Ihren Aufbauten getrennt modelliert sein (Wand - Wandaufbau, Boden - Bodenaufbau)

- Alle Elemente müssen geschossweise getrennt sein

- Jeder Export eines Fachmodells muss frei von Varianten sein (z.B. Revit: keine Entwurfsoptionen)

- Jeder Export eines Fachmodells darf nur die Geometrie der eigenen Disziplin enthalten

- …

## Dateinamenskonvention

Folgende Dateinamenskonvention ist einzuhalten:

…

| Code | Beschreibung |
| --- | --- |
| … |  |

## Dateiformate

Die geometrischen Daten entstammen den Fachmodellen in den folgenden Formaten.

### IFC-Format

- Werden geometrische Daten im IFC-Format exportiert, so ist das Format IFC 2x3 mit der MVD Coordination View v2.0 (die meisten Programme haben eine Zertifizierung hierfür) zu wählen.

- Idealerweise wird die Geometrie als „Breps“ exportiert (sofern diese Exportfunktion verfügbar ist). Hiermit wird eine höhere geometrische Modelltreue erreicht als durch die in der CV2.0 festgelegte parametrisierte Beschreibung einfacher Bauteile.

- Der Export von Mengen/BaseQuantities ist zu aktivieren.

- Alphanumerische Daten können als Teil der Fachmodelle die geometrischen Daten ergänzen. Hierzu zählen z.B. den geometrischen Daten angehängte Attribute wie Elementart, Typenbezeichnung, Dimensionen etc.

- Benötigte Längen, Flächen und Volumina sind von der exportierenden Software explizit den geometrischen Daten anzuhängen.

- …

## Datenaustausch

### Austauschformate

| Export Fachmodelle | CAD-System | Import Fachmodelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A - Architektur | E - Elektro | H - Heizung | L - Lüftung | K - Kaelte | S - Sanitär | U - Umgebung | Fachkoordination Architketur | Fachkoordination Gebäudetechnik | Gesamtkoordination | Auftraggeber |
| A - Architektur | … |  | ifc | ifc | ifc | ifc | ifc | ifc | ifc |  | Ifc | ifc |
| E - Elektro |  | ifc |  | ifc | ifc | ifc | ifc | ifc |  | ifc | ifc | ifc |
| H - Heizung |  | ifc | ifc |  | ifc | ifc | ifc | ifc |  | ifc | ifc | ifc |
| L - Lüftung |  | ifc | ifc | ifc |  | ifc | ifc | ifc |  | ifc | ifc | ifc |
| K - Kaelte |  | ifc | ifc | ifc | ifc |  | ifc | ifc |  | ifc | ifc | ifc |
| S - Sanitär |  | ifc | ifc | ifc | ifc | ifc |  | ifc |  | ifc | ifc | ifc |
| U - Umgebung |  | ifc | ifc | ifc | ifc | ifc | ifc |  | ifc |  | ifc | ifc |

### Fachspezifische Austauschanforderungen

Folgende spezifischen Anforderungen sind zu beachten:

| Export | Import | Anforderungen |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

### Schnittstellendefinitionen

Folgende systemspezifischen Schnittstellendefinitionen bzw. Einstellungen sind zu beachten:

| Fachmodell | Spezielle Einstellungen |
| --- | --- |
| … |  |

# Controlling

## Qualitätsmanagement

### Arten der Modellprüfung

Die Qualitätsprüfung erfolgt auf verschiedene Arten. Die detaillierten Prüfpunkte sind im Prüfplan beschrieben.

| Art | Geschossbezeichnung | Software | Zyklus | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formale Prüfung | Überprüfung, ob die formalen Kriterien zur Modellerstellung und Darstellung eingehalten werden | … | … | … |
| Visuelle Kontrolle | Plausibilitätsprüfung, vor allem auf Vollständigkeit anhand visueller Darstellungen | … | … | … |
| Kollisionsprüfung | Überprüfung der Konsistenz von Modellen hinsichtlich physischer und logischer Kollisionen | … | … | … |
| Datenqualitätsprüfung | Vollständige Überprüfung der inhaltlichen und strukturellen Konsistenz der Modelle | … | … | … |
| As Built Prüfung | Vollständige Überprüfung der Richtigkeit der Modelle gegenüber des ausgeführten Bauwerks | … | … | … |

### Prüfregeln

Die Prüfregeln sind im BIM-Prüfplan beschrieben.

|  | BIM-Prüfplan siehe Anhang L |
| --- | --- |

## Risikomanagement

Folgende Risiken bezüglich Modellqualität werden erwartet:

| Risiko | Bewertung | Festgelegte Massnahmen |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

Folgende Risiken bezüglich Prozessqualität werden erwartet:

| Risiko | Bewertung | Festgelegte Massnahmen |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

# UseCases

Hinweis: Es müssen alle Workflows dokumentiert sein, welche unter Ziffer 3.2 aufgeführt sind.

## UC: …

Weitere UseCases dokumentieren

## UC: …

Weitere UseCases dokumentieren

## UC: …

Weitere UseCases dokumentieren

# Technologie

## Übersicht der technologischen Umgebung

## Werkzeuge des Auftraggebers

Folgende Werkzeuge werden vom Auftraggeber genutzt.

| Werkzeuge | Aufgabe | Lösung | PM | BM | KO | FP | UN | BH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datenaustauschwerkzeuge | Bestellung und Beschaffung der Bauwerksdokumentation | Sharedoc oder Sharepoint | N | N | N | N | N | A/B |
|  | Archivierung der Dokumentation | Sharepoint |  |  |  |  |  | A/B |
| Prüfwerkzeuge | Datenqualitätsprüfung Fachmodelle | Solibri und Navisworks |  |  |  |  |  | A/B |
|  | Datenqualitätsprüfung alphanumerische Daten | Solibri und Navisworks |  |  |  |  |  | A/B |
|  | Qualitätsprüfung Dokumentation | Sharedoc oder Sharepoint | N | N | N | N | N | A/B |
|  | Virtuelle Begehungen Proof of Concept | Enscape Inspacion | N | N | N | N | N | A/B |
| Bewirtschaftungswerkzeuge | CAFM | Waveware |  |  |  |  |  | A/B |
| Zentrale Datenverwaltungswerkzeuge | Zentrale Verwaltung von: - Raumtypen- und Rauminformationen - Ausstattungsinformationen - Bauteil- und Produktinformationen - Anlageinformationen | dRofus | N | N | N | N | N | A/B |
|  | Zentrale Verwaltung von Dokumenten, Modellen und Plänen | Sharepoint | N | N | N | N | N | A/B |
|  | Freigabemanagement von Dokumenten und Plänen | Sharepoint | N | N | N | N | N | A/B |

PM=Projektmanagement Planung/Gesamtleitung   BM=Baumanagement   KO= Koordination   FP=Fachplaner   UN=Unternehmer  BH=Bauherr   
B=Aufbau und Betrieb   N=Mitnutzung

## Werkzeuge des Beauftragten

Folgende Werkzeuge werden vom Beauftragten bereitgestellt.

| Werkzeuge | Aufgabe | Lösung | PM | BM | KO | FP | UN | BH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planung und Integrale Zusammenarbeit (vgl. UC097 gemäss Leistungskatalog) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zusammenarbeitswerkzeuge | Digitale Kommunikation innerhalb des Projektteams | Revizto/BIM360 | A/B | N | N | N | N | N |
|  | Aufgabenverwaltung mit Modellbezug (z.B. über BCF) | Revizto/BIM360 | A/B | N | N | N | N | N |
|  | Mängelmanagement mit Modellbezug (z.B. über BCF) | Revizto/BIM360 | N | A/B | N | N | N | N |
| Autorenwerkzeuge | Erstellung und Pflege von Fachmodellen | Revit |  |  |  | A/B |  |  |
|  | Erstellung und Pflege von alphanumerischen Daten | dRofus (1) | N | N | N | N | N | A/B |
|  | Erstellung und Pflege von 2D-Plänen | Revit |  |  |  | A/B |  |  |
|  | Erstellung und Pflege von Dokumenten |  |  |  |  | A/B |  |  |
| Prüfwerkzeuge | Modellqualitätsprüfung (Geometrische und alphanumerische Prüfung) | Revizto/Solibri Navisworks | N | N | A/B | A/B | N | N |
|  | Räumliche Modellfachkoordination einzelner Modelle untereinander | Revizto/Solibri Navisworks | N | N | A/B | N |  |  |
|  | Räumliche Gesamtkoordination aller Modelle | Revizto/Solibri Navisworks | N | N | A/B | N | N | N |
| Auswertungswerkzeuge | Verschiedene Auswertungen je nach Anwendungsfall |  | N | N | A/B | A/B | N | N |
| Simulationswerkzeuge | Verschiedene Simulationen je nach Anwendungsfall |  |  |  | A/B | A/B |  |  |
| Visualisierungswerkzeuge | Modellvisualisierung |  |  |  |  | A/B |  |  |
|  | Grafische Auswertungen auf Modellbasis |  |  |  | A/B | A/B |  |  |
| Projektmanagement (vgl. UC120 gemäss Leistungskatalog) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PM-Werkzeuge | Pendenzenmanagement |  | A/B | N | N | N | N | N |
|  | Adressmanagement Projektorganisation |  | A/B | N | N | N | N | N |
|  | Beschlussmanagement |  | A/B | N | N | N | N | N |
|  | Sitzungsmanagement mit Schnittstelle zu Beschluss- und Pendenzenmanagement |  | A/B | N | N | N | N | N |

PM=Projektmanagement Planung/Gesamtleitung   BM=Baumanagement   KO= Koordination   FP=Fachplaner   UN=Unternehmer  BH=Bauherr   
B=Aufbau und Betrieb   N=Mitnutzung

Ein Wechsel der Planungssoftware, Versionsupgrades oder Wechsel der Sprachversion/Lokalisierung sind frühzeitig mit dem BIM-Gesamtkoordinator und dem Auftraggeber abzustimmen und schriftlich genehmigen zu lassen.

Die Installation von einfachen Service Packs und Bugfixes sind ebenfalls mit der Projektleitung abzustimmen, da auch interne, für den Benutzer nicht sichtbare Reorganisationen eines Softwareprodukts im Extremfall den BIM Workflow unterbrechen können bzw. Anpassungen erfordern.

# Besondere Vereinbarungen

Platz für besondere Vereinbarungen

# Anhänge

|  | Titel | Vorlage | Verantwortlich | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … |